วิธีการใช้งานบอร์ด

ใน Drive นี้จะมีไฟล์อยู่ 2 แบบ

1.ไฟล์ libraries  เราสามารถ Add zip ในโปรแกรมได้เลย

วิธ๊การ

1.เปิดโปรแกรมArduino >> Sketch >> include libra.. >> add .zip

Lib มีทั้งหมด 5 ตัว ติดตั้งให้ครบทุกตัวได้เลย

1.Adafruit-ST7735-Library-master

2.Adafruit_MCP3008

3.ICM-20948

4.libIDD-master

5.puppybot6

2.ไฟล์  โปรแกรม  ในไฟล์จะมี 3 อัน ให้เปิดไฟล์ชื่อ Puppybot6

แล้วตัวโปรแกรม Arduino จะสร้าง Folder ขึ้นมาหลังจากนั้นให้

นำไฟล์ PuppyBotturnPID , และ PuppyBotIMU ไปไว้ใน Folder

เดียวกันกับ PuppyBot6 แล้วก็จะสามารถใช้งานได้เลย

3.ตอนติดตั้งให้โหลด และติดตั้งบอร์ด

https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json 

วางลิ๊คเข้าไปใน Preferent ของโปรแกรม Arduino 

3.1 ไปที่บอร์ด manager ค้นหาคำว่า RP2350 
จะพบกับ

กดติดตั้ง 
หลังจากนั้น ให้เลือกบอร์ดเป็น Adafuit metro 2350